# Глава 1. Капиллярные модели, методы оценки насыщенности и постановка задачи калибровки

План главы. В параграфе 1.1 рассматриваются физические предпосылки капиллярного равновесия и роль капиллярного давления при описании насыщенности. В 1.2 излагается подход на основе J-функции Леверетта как параметрического моста между капиллярным давлением и условиями среды. В 1.3 описывается методологическая линия Брукса — Кори в виде цепочки лабораторно-параметрических зависимостей; обобщённая структура расчёта и связи с данными иллюстрируются рисунком 1.1. В 1.4 формулируется связь «модель — наблюдаемая величина» на примере нефтенасыщенности и данных скважин. В 1.5 даётся постановка задачи калибровки как обратной задачи при ограничениях и критериях качества. Для единообразия изложения в главе используются обозначения и термины, сведённые в таблице 1.1. В выводах фиксируются положения, на которых строятся методика и программная реализация во второй и третьей главах.

————————————————————

## Таблица 1.1 — Основные обозначения и термины

Таблица 1.1 — Основные обозначения и термины

| Обозначение / термин | Смысл в работе |
| --- | --- |
| S_w, Кво | Водонасыщённость; в данных скважины — величина, согласованная с колонкой SWL_GDM после нормализации |
| S_o, K_{нг} | Нефтенасыщенность; в данных — показатель, согласованный с колонкой «Кнг» (историческое / модельное) |
| P_c | Капиллярное давление (входной атрибут скважинных данных) |
| \varphi, k | Пористость и проницаемость (по данным ГДМ / геомодели) |
| J-функция Леверетта | Безразмерная характеристика капиллярного давления; в работе — параметрическая модель J \approx a \cdot S_{wn}^{b} для сопоставления с лабораторным облаком |
| Модель Брукса — Кори | В работе — цепочка зависимостей: Кво(пористость) → Кпр(Кво) → параметры на кривой насыщения; параметры (a,b) по четырём звеньям |
| Огибающие | Верхняя и нижняя границы коридора по лабораторным точкам для каждого звена цепочки |
| Калибровка | Подбор численных параметров модели по минимуму целевого функционала при ограничениях |
| Вес точки | Коэффициент значимости наблюдения при суммировании невязки (в т.ч. учёт перфорации и добычи, если заданы) |
| Невязка | Разность «модель − наблюдение» по нефтенасыщенности (или эквивалентному показателю) в допустимых точках |

Примечание. При необходимости полный перечень входных полей файлов выносится в приложение; таблица 1.1 задаёт минимальный терминологический каркас главы 1.

————————————————————

## 1.1. Капиллярное равновесие, капиллярное давление и насыщенность

Многофазное течение в пористой среде сопровождается распределением фаз по объёму порового пространства, которое в значительной степени определяется капиллярными эффектами на межфазных границах. В практике нефтегазового дела насыщенность водой и нефтью в зоне перехода между нефтеносным и водоносным комплексами и в зонах неравновесного заводнения часто интерпретируется с опорой на капиллярное давление P_c как функцию насыщенности и свойств породы (см. обозначения в таблице 1.1).

С позиции постановки задачи калибровки важно разделить два уровня: (а) физико-геологическое описание, задающее структуру связи «свойства среды — капиллярное давление — насыщенность»; (б) параметрическая модель, в которой неизвестными выступают коэффициенты, подбираемые по данным. Далее под «капиллярной моделью» понимается параметризованное соотношение, позволяющее по измеренным или заданным величинам восстановить водонасыщённость и при принятом допущении о двухфазной системе нефть–вода — нефтенасыщенность K_{нг} как выходную характеристику.

————————————————————

## 1.2. J-функция Леверетта как параметрическая модель согласования капиллярных данных

J-функция Леверетта традиционно вводится как безразмерная группа, связывающая капиллярное давление с межфазным натяжением, проницаемостью и пористостью. В прикладных постановках для инженерных расчётов и калибровки по данным скважин J-функция часто используется в степенной параметризации относительно нормированной водонасыщённости S_{wn}, что задаёт компактный набор коэффициентов a, b и обеспечивает гладкость зависимости в области допустимых значений насыщенности.

С методологической точки зрения для настоящей работы важны следующие свойства такого подхода: низкая размерность параметров при сохранении нелинейности модели; прямая связь с наблюдаемыми по скважине величинами при согласованных единицах и допустимости постановки невязки «модель — данные»; возможность включения весов наблюдений (таблица 1.1). В рамках диссертации J-функция рассматривается как первая методическая ветвь сравнения с альтернативной ветвью Брукса — Кори.

————————————————————

## 1.3. Модель Брукса — Кори в виде цепочки лабораторных зависимостей

Модели семейства Брукса — Кори в классическом изложении задают капиллярное давление и относительные фазовые проницаемости через связанные параметры остаточных насыщенностей, пороговых давлений и показателей степени. В прикладной реализации, лежащей в основе разрабатываемой платформы, используется цепочка зависимостей, воспроизводимая по лабораторным облакам точек:

1. связь водонасыщённости (Кво) с пористостью образца в параметрическом виде, согласованном с лабораторным облаком;

2. зависимость проницаемости от водонасыщённости в степенной параметризации с ограничениями на знаки коэффициентов;

3. зависимости параметров кривой насыщения от композитного показателя, связанного с проницаемостью и пористостью;

4. переход к оценке насыщённости по капиллярному давлению P_c при подобранных параметрах.

Лабораторные точки задают не только «центр» подбора, но и коридор допустимых решений (огибающие), внутри которого ищется оптимальная кривая по каждому звену. Это переводит задачу из класса «чистая регрессия» в класс ограниченной оптимизации.

Обобщённая структура связи лабораторных данных, цепочки Брукса — Кори, скважинных наблюдений и блока калибровки приведена на рисунке 1.1. На схеме показано, что лабораторные облака определяют и форму зависимостей, и огибающие; данные скважины задают условия среды (\varphi, k, P_c, Кво) и наблюдаемую нефтенасыщенность K_{нг}; калибровка объединяет параметры звеньев в единый вектор оптимизации при взвешенной робастной невязке и штрафах за выход за огибающие (детализация — в главе 2).

Рисунок 1.1 — Обобщённая структура расчёта нефтенасыщенности по цепочке Брукса — Кори и данным скважины

(Блок кода, язык: mermaid. Для Mermaid вставьте экспортированный рисунок из mermaid.live.)

flowchart TB
  subgraph LAB["Лабораторные данные"]
    L1["Пористость образца"]
    L2["Кво / Swl"]
    L3["Проницаемость"]
    L4["Показатели на кривой насыщения"]
  end

  subgraph CHAIN["Параметрическая цепочка БК"]
    A1["Кво = f(φ)"]
    A2["Кпр = f(Кво)"]
    A3["Вспомогательный показатель √(Кпр/Кп)"]
    A4["Параметры кривой насыщения"]
    A5["Водонасыщённость / нефтенасыщенность по Pc"]
  end

  subgraph WELL["Данные скважины"]
    W1["φ, k, Pc, Кво_ГДМ"]
    W2["Кнг — наблюдение"]
  end

  subgraph CAL["Калибровка"]
    C1["Минимум взвешенного Huber + штрафы за огибающие"]
  end

  L1 --> A1
  L2 --> A1
  L3 --> A2
  L4 --> A4
  A1 --> A2 --> A3 --> A4 --> A5
  W1 --> A5
  A5 -.->|"невязка"| W2
  L1 & L2 & L3 & L4 -.->|"огибающие"| C1
  A1 & A2 & A3 & A4 -.->|"параметры a, b"| C1

————————————————————

## 1.4. Наблюдаемая величина, нефтенасыщенность и данные скважин

Для калибровки по промыслово-геологическим данным необходимо явно определить наблюдаемую величину, с которой сравнивается модель. В разрабатываемой платформе такой величиной выступает нефтенасыщенность (показатель K_{нг} в терминологии таблицы 1.1), согласованный с входным столбцом скважинных данных после нормализации и фильтрации.

Выполняются стандартные для прикладной работы допущения: измерения и модельные предсказания считаются сопоставимыми после унификации единиц и исключения явных выбросов; веса наблюдений отражают неоднородность доверия к точкам; качество решения оценивается агрегированными метриками (перечень и интерпретация — в главе 2 и 4). Нефтенасыщенность здесь рассматривается как выходная характеристика, определяемая выбранной параметризацией и входными полями, а не как независимый «первичный» закон в отрыве от капиллярной модели.

————————————————————

## 1.5. Постановка задачи калибровки как обратная задача при ограничениях

Под калибровкой (таблица 1.1) понимается отыскание вектора параметров модели, минимизирующего выбранный функционал качества на множестве допустимых решений. Различают три уровня ограничений: априорные (коробка параметров, вытекающая из физической разумности и устойчивости вычислений); ограничения по лабораторным огибающим, задающие допустимый коридор для отдельных зависимостей; робастность к выбросам в невязке по скважинным точкам (реализация через функцию потерь Хьюбера — глава 2).

Математически калибровка формулируется как задача условной оптимизации на параметрическом множестве, заданном пересечением коробочных ограничений и правил допустимости по огибающим. Практически это требует применения алгоритмов глобального поиска (нелинейность и возможная многоэкстремальность) с последующей интерпретацией устойчивости решения к выбору оптимизатора (глава 2–4).

Связь главы 1 с последующими: зафиксированы объекты оптимизации (параметры J и цепочки БК), наблюдение (K_{нг} по скважинным данным) и тип ограничений (коробка, огибающие, робастная невязка). На этом базируется глава 2 (методика) и глава 3 (реализация платформы).

————————————————————

## Выводы по главе 1

1. Капиллярные модели в работе рассматриваются как инструмент согласования петрофизических и промыслово-геологических наблюдений с параметрической структурой, пригодной для автоматического подбора.

2. J-функция Леверетта и модель Брукса — Кори выступают двумя методическими линиями, различающимися структурой параметров и способом включения лабораторных данных, но сопоставимыми по цели — получить согласованную оценку насыщенности на одних и тех же входах.

3. Лабораторные облака в постановке Брукса — Кори задают не только центр подбора, но и ограничения в виде огибающих (рисунок 1.1).

4. Калибровка формализуется как обратная задача: подбор параметров по невязке с наблюдаемой нефтенасыщенностью при совокупности ограничений и робастном функционале качества (таблица 1.1).

5. Положения главы 1 задают основу для методики (глава 2), описания программной реализации (глава 3) и экспериментов по сравнению методов (глава 4).

————————————————————

Для вставки рисунка в Word: экспорт диаграммы из mermaid.live в PNG/SVG. Файл docs/vkr_chapter1_illustrations.md содержит те же таблицу/схему и рекомендации по дополнительным иллюстрациям.